՛՛ԱՐՄԵՆԻԱ՛՛ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐ՛՛ ՓԲԸ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

՛՛Զվարթնոց՛՛ օդանավակայանի կառամատույց 1, թիվ 7,8,9 կայանատեղերի և հարակից տարածքների ծածկույթի վերանորոգման   աշխատանքներ

ԵՐԵՎԱՆ

2026թ․

- ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

՛՛Զվարթնոց՛՛ օդանավակայանի կառամատույց 1, թիվ 7,8,9 կայանատեղերի և հարակից տարածքների վերանորոգման աշխատանքներով նախատեսված է՝

- գոյություն ունեցող ծածկույթի ֆռեզում;

- անհրաժեշտության դեպքում գոյություն ունեցող բետոնե և ասֆալտբետոնե ծածկույթների քանդում;

- ինժեներական կոմունիկացիաների դիտահորերի կափարիչների փոխարինում նորերով՝ համապատասխանացնելով դրանք ԻԿԱՕ 14 հավելվածի 4D դասիչի օդանավերի բեռնվածքներին,

- լուսատեխնիկական համակարգի մալուխատարեների և դիտահորերի իրականացում, վերատեղադրում, համապատասխանացնելով դրանք ԻԿԱՕ 14 հավելվածի 4D դասիչի օդանավերի բեռնվածքներին

- հողային աշխատանքների իրականացում,

- գրունտային տարրերի հարթեցում, հարթությունը պետք է համապատասխանի  ԻԿԱՕ 14 հավելվածի պահանջներին;

- ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում;

- մակնիշավորման իրականացում։

- ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ

Բոլոր շին-վերանորոգման աշխատանքները պետք է իրականացվեն համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունում գործող, նկարագրում նշված նորմերի և անվտանգության կանոնների, ինչպես նաև СНИП 2.05.08-85, ICAO հավելված 14, մաս 1-ի պահանջների:

- Աշխատանքները սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է իրականացնել ժամանակավոր մակնիշավորում՝ աշխատանքների ավարտից հետո հեռացնելով (սև ներկով ներկելով) այն:

- Ասֆալտբետոնե ծածկույթների կտրումը անհրաժեշտ է իրականացնել ալմաստե սկավառակ ունեցող կտրող սարքավորմամբ:

- Ֆռեզող սարքավորման միջոցով իրականացնել ասֆալտբետոնե ծածկույթի որակյալ ֆռեզում՝ ապահովելով անհրաժեշտ թեքությունները: Թեքությունների ապահովման համար անհրաժեշտ է ֆռեզումը նախատեսել նիվելիրացման ցցերի և պատճենող ճոպանի միջոցով։ Ցցերի միջև հեռավորությունը ընդունել ոչ ավելի 10մ, կորերի տեղամասերում՝ 5մ։ Ֆռեզումը պետք է իրականացվի “անդադար” մեթոդով: Ֆռեզած ասֆալտբետոնե անհրաժեշտ է տեղափոխել օդանավակայանի կողմից նախատեսված վայր:

- նախատեսված է քանդել գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկութով պատվածքը, առանց վնասելու կից շահագործվող հատվածները։

- Հողային աշխատանքները իրականացնել գրունտի հանույթ՝ ապահովելով պատվածքի կառուցման համար անհրաժեշտ նիշերը, հարթեցնել և խտացնել հիմնատակը։ Գրունտային տարրերի թեքությունները և հարթությունը պետք է համապատախանեն ԻԿԱՕ 14 հավելվածի կետ 3․11․-ի պահանջներին։ Թեքությունների և հարթության ստուգումն իրակացվում է աշխատանքներին զուգահեռ։

- Խճավազային շերտերը, այդ թվում ցեմենտով ամրացված խճավազային, փռումը իրականցվում է GPS կամ GNSS, եռաչափ նիվելիրացման համակարգով ավտոգրեյդերով, կատարելով անհրաժեշտ խտացում դրա համար նախատեսված գլդոններով։ Աշխատանքներն ավարտելուց հետո չի թույլատրվում անհարթությունների և չխտացված տեղամասերի առկայություն։

- Խճավազային խառնուրդը նախատեսել համաձայն ԳՈՍՏ 25607-2009 C3 և C5 խառնուրդներ։

- Ցեմենտով ամրացված խճավազային խառնուրդը նախատեսել C5 խառնուրդ ԳՈՍՏ 25607-2009, ցեմենտի ծախսը՝ 70կգ/մ3։

- Ասֆալտբետոնե խառնուրդն անհրաժեշտ է տեղադրել չոր, մաքուր մակերևույթի վրա։ Ասֆալտբետոնե ծածկույթը նախատեսված է իրականցնել տաք ասֆալտբետոնե խառնուրդից, Ա տիպի, l մակնիշի, համաձայն ԳՈՍՏ 9128 – 2013։ Փռված ասֆալտբետոնե խառնուրդը պետք է լինի հարթ, համասեռ, առանց ճաքերի, նստվածքների և այլ թերությունների, որոնք կարող են ազդել ասֆալտբետոնե խառնուրդի տեղադրման աշխատանքների որակի վրա։  Խառնուրդի ջերմաստիճանը փռելու ժամանակ պետք է լինի 140oC-160oC: Փռված ասֆալտբետոնե շերտի խտացումը պետք է իրականացվի ոչ պակաս 120oC ջերմաստիճանում: Ավելի ցածր ջերմաստիճաններում ասֆալտբետոնե շերտի իրակականացումը չի թույլատրվում, ասֆալտբետոնե ենթակա է հեռացման: Յուրաքանչյուր հերթափոխում բերված ասֆալտբետոնե խառնուրդի համար անհրաժեշտ է ներկայացնել լաբորատոր փորձարկման փաստաթուղթ, որը կհավաստիացնի դրա համապատասխանելիությունը ներկայացված պահանջներին:

- Ասֆալտբետոնե շերտերի տեղադրման առավելագույն որակ ստանալու նպատակով աշխատանքները պետք է կատարվեն 4-6մ լայնությամբ ասֆալտտեղադրիչով, որը հագեցված լինի լուսավորությամբ, թեքությունների և մակարդակի ստացման համակարգով,  2D նիվելիրացման համակարգով: : Թեքությունների ապահովման համար անհրաժեշտ է ֆռեզումը նախատեսել նիվելիրացման ցցերի և պատճենող ճոպանի միջոցով։ Ցցերի միջև հեռավորությունը ընդունել ոչ ավելի 5մ։

- Ասֆալտբետոնե շերտի խտացման համար պետք է օգտագործվեն գլանային գլդոններ օսցիլացիոն մեխանիզմով (ապակենտրոն թրթռացում) 7-10տ և 11-18տ քաշով, պնևմոգլդոններ 18-25տ քաշով:

Ծածկույթի հարթությունը բավարարի ԻԿԱՕ հավելված 14, հավելում Ա, կետ 5. պահանջներին:

- Ասֆալտբետոնե խառնուրդը պետք է լինի մոդիֆիկացված՝ օգտագործելով պոլիմերային հավելանյութեր, առնվազն երկու տեսակի․ մեկը մոդիֆիկացնում է բիտումը, բարձրացնելով դրա ադգեզիոն հատկությունները, և ավելացնում հնեցման նկատմամբ ունակությունները, երկրորդը՝ մոդիֆիակցնում է ասֆալտբետոնե խառնուրդը՝ բարձրացնելով ճաքակայանության, առաձգականության հատկությունները։ Ասֆալտբետոնե խառնուրդին տրվելու են KRATON D սերիայի կամ նմանատիպ պոլիմեռներ, կախված եղանակային պայմաններից կարող է կիրառվել նաև ասֆալտբետոնե խառնուրդի սառնակայունությունը ավելացնող պոլիմեռ ասֆալտբետոնե խառնուրդի տեղադրման հարմարավետության բարձրացման և մեծ հեռավորությունների վրա խառնուրդի տեղափոխման համար։

- Մոդիֆիկացման համար նախատեսել ասֆալտբետոնե գործարանի համապատասխան սարքավորումներով հագեցում։

- Կապալառուն պարտադիր պետք է ներկայացնի ասֆալտբետոնե կազմի բաղադրության ընտրության փաստաթուղթ և համաձայնեցնի օդանավակայանի Տեխնիկական սպասարկման հետ։

- Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կարերը լծորդման տեղամասերում անհրաժեշտ է կտրել նախորդ օրվա իրականացված ծածկույթի պարագծով և մշակել բիտումով` ասֆալտբետոնե ծածկույթների որակյալ լծորդում ապահովելու նպատակով: Նախագծային նիշերը կտրման տեղամասում չպետք է խախտված լինեն:

Ամեն հերթափոխի ընթացքում իրականացրած ասֆալտբետոնե նոր ծածկի վերջնահատվածներում, որտեղ հարթեցնող գլդոնները նոր փռված ա/բ ծածկի վրայից դուրս են գալիս ֆրեզված մակերևույթի վրա առաջանում են կոտրվածքներ, այսինքն ժամանակավոր թեքահարթակներ, որը 1մ լայնությամբ ու 9սմ խորությամբ պետք է ֆրեզել այդ տեղամասից նոր ա/բ ծածկի փռումը շարունակելուց առաջ։

- Կարերի, ճաքերի և ճեղքերի լցումը աերոդրոմային հերմետիկով անհրաժեշտ է իրականացնելուց առաջ պետք է սեղմված օդով մաքրել դրանք, նոր հատուկ ճաքալցման համար նախատեսված սարքավորումներով կատարել կարերի, ճաքերի և ճեղքերի լցում աերոդրոմների համար նախատեսված հերմետիկով։ Անհրաժեշտ է տեղադրել ССНП 100/100-40 (Fiberglass geogrid 100-100KN) որակին համապատասխանող 1.5մ լայնությամբ գեոցանց և ամրացնել այն: Ամրացումների քայլը պետք է կազմի 10-15 ամրացում/1մ2: Ամրացումը իրականացնել բետոնի մեխերով՝ հատուկ մանեկներով:

- Բիտումային էմուլսիայի լցանումից առաջ իրականացնել մակերևույթի մաքրում հին հերմետիկի մնացորդներից, քարերից և փոշուց՝ Bobcat ունիվերսալ մեխանիզմով ավլելով և սեղմված օդով: Մաքրման աշխատանքների համար կարող են օգտագործվել նաև փոշեկուլ-մեքենաներ, հագեցված խոզանակներով և վակումային օդաքարշ համակարգով;

- Բիտումային էմուլսիայի լցանումից առաջ ասֆալտբետոնե ծածկույթի մակերևույթ պետք է լինեն չոր և մաքուր: Բիտումային էմուլսիան պետք է լինի տաքացված։ Բիտումային էմուլսիայի լցանումը իրականացնել համակարգչային կառավարմամբ բիտումաբաշխիչ մեքենայով;

- Բարձրացվող դիտահորերի պատերի պարագծով անհրաժեշտ է իրականացնել ե/բ շրջանակ՝ 10-20սմ հաստությամբ: Իջեցվող դիտահորերի պատերի պարագծով անհրաժեշտ է իրականացնել ե/բ պատերի մասնակի քանդում այնուհետ կափարիչի և պատերի միջև ցեմենտ-ավազյա հարթեսվաղի իրականացում 3սմ միջին հաստ․: Քանդման աշխատանքները իրականացնել մեխանիկական եղանակով և կոմպրեսորով: Անհրաժեշտության դեպքում և այն հատվածներում, որտեղ հնարավոր չէ օգտագործել մեխանիզմ, աշխատանքները իրականացնել ձեռքով: ։

- Դիտահորերը իրականացնել բետոն B25, П-3, F200, ГОСТ 7473-94: Բետոնը անհարժեշտ է խնամել 7օրյա ժամկետում՝ ապահովելով բարենպաստ ամրացման պայմաններ: Ամրանավորումը իրականացնել համաձայն գործող նորմերի և կանոնների: Ամրան AIII դասի, ГОСТ 5781-82։ Բետոնի 28-օրյա ամրություն ձեռք բերելուց հետո, անհրաժեշտ է իրականացնել դիտահորի պատերի և սալի ջրամեկուսացում ТЕХНОНИКОЛЬ №24 կամ նմանատիպ բիտումոպոլիմերային մաստիկայով: Բետոնի ամրության ձեռք բերման արագացման և սառնակայունության ապահովման համար անհրաժեշտ է կիրառել համապատասխան հավելանյութեր՝ ԱՄՕ-ի հետ համաձայնեցնելով;

- Երկաթբետոնե դիտահորերի (բետոն B25) մետաղական կափարիչները պետք է համապատասխանեն EN124 F900 ստանդարտին։

- Նախատեսված է իրականացնել լուսատեխնիկական համակարգի մալուխատարների փոխարինում, նոր մալուխատարների իրաականցում, բետոնացում, մետաղական դիտահորերի տեղադրում։

- Մակնիշավորման աշխատանքները պետք է իրականացնել աերոդրոմների համար նախատեսված ջրային հիմքով ներկերով (կապալառուն պետք է ներկայացնի ծագման և որակի վկայագրեր)։

- ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԳՈՍՏԵՐ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐ

- ICAO հավելված 14, մաս 1, “Аэродромы”

- ICAO doc 9157 AN/901., “Руководство по проектировахию аэродромоб”

- СНИП 2.05.08-85, “Аэродромы”

- СНИП 3.06.06-88, “Аэродромы”

- СНиП III-4-80* Техника Безопасности В Строительстве

- ГОСТ 7473-94,”Смеси Бетонные Технические Условия”

- ГОСТ 5781-82, “Сталь Горячекатаная Для Армирования Железобетонных Конструкций”

- ГОСТ 8736-93, “Песок Для Строительных Работ”

- ГОСТ 8267-93 Щебень И Гравий Из Плотных Горных Пород Для Строительных Работ

- ГОСТ 9128-2003, “Смеси Асфальтобетонные, Полимерасфальтобетонные, Асфальтобетон, Полимерасфальтобетон Для Автомобильных Дорог И Аэродромов”

- ГОСТ 22245 – 90, “Битумы Нефтяные Дорожные Вязкие”

- ГОСТ 17.4.3.04-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения

- ՆՅՈՒԹԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

1. Բետոն՝ B25, П-3, F200, ԳՈՍՏ 7473-94 (ГОСТ 7473-94);

2. Ամրան AIII դասի, ԳՈՍՏ 5781-82 (ГОСТ 5781-82);

3. Ասֆալտբետոնե խառնուրդ՝ Ա տիպի, I մակնիշ, ԳՈՍՏ 9128-2013;

4. Խիճ բազալտե՝ ջարդելիության մակնիշը 1200, մաշելիության մակնիշը И1, սառնակայունությունը F50

5. Ավազ լվացած, կվարցային կամ ջարդված` միջին չափի;

6. Բիտում՝ ԲՆՃ 60/90 (БНД 60/90) մակնիշին համապատասխանող:

7. Հանքային փոշի՝ կարբոնատային;

8. Կարերի լցման հերմետիկ՝ ՍԻԿԱՖԼԵՔՍ ՊՐՈ-3 (Sikaflex PRO-3) կամ նմանատիպ;

10. Ներկեր՝ ջրային հիմքով աերոդրոմների մակնիշավորման համար սերտիֆիկացված:

* Աշխատանքների իրականացման և նյութերի որակի պահանջներին լիարժեք ծանոթանալու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել աշխատանքների իրականացման նկարագիրը: