՛՛ԱՐՄԵՆԻԱ՛՛ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐ՛՛ ՓԲԸ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

"Զվարթնոց" օդանավակայան

Ղեկուղիների  (A, B, C, D) ՛՛Կանգ՛՛ համակարգի , լուսատախտակների, առանցքագծերի խրամուղիների և դիտահորերի իրականացում, մալուխատարների անցկացում

ԵՐԵՎԱՆ

2026թ․

- ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

- խրամուղիների իրականացում;

- լուսատեխնիկական համակարգի մալուխատար խողովակների տեղադրում, բետոնացում;

- ե/բ դիտահորերի և սալերի տեղադրում, համապատասխանացնելով դրանք ԻԿԱՕ 14 հավելվածի 4D դասիչի օդանավերի բեռնվածքներին,

- ծածկույթի վերանորոգում,պոլիմեռային հավելանյութերի օգտագործումով;

- շին.աղբի տեղափոխում՝ համաձայն ՀՀ գործող կարգի, աղբավայրից համապատասխան թույլտվության տեղեկանքի ներկայացում;

- մակնիշավորման իրականացում։

- ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ

Բոլոր շին-վերանորոգման աշխատանքները պետք է իրականացվեն համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունում գործող, նկարագրում նշված նորմերի և անվտանգության կանոնների, ինչպես նաև СНИП 2.05.08-85, ICAO հավելված 14, մաս 1-ի պահանջների:

- Աշխատանքները իրականացվելու են փուլերով՝ չխոչընդոտելով օդանավակայանի բնականոն աշխատանքին, պահպանելով ներքին կանոնակարգը և անվտանգության կանոնները։

- Աշխատանքների իրականացման ընթացքում ղեկուղիների հատվածում աշխատանքներ իրականացնելիս անհրաժեշտ է լինելու իրանացնել ժամանակավոր մակնիշավորում՝ աշխատանքների ավարտից հետո հեռացնելով (սև ներկով ներկելով) այն:

- Ասֆալտբետոնե ծածկույթների կտրումը անհրաժեշտ է իրականացնել ալմաստե սկավառակ ունեցող կտրող սարքավորմամբ:

- Ֆռեզող սարքավորման միջոցով իրականացնել ասֆալտբետոնե ծածկույթի որակյալ ֆռեզում՝ ապահովելով անհրաժեշտ թեքությունները: Թեքությունների ապահովման համար անհրաժեշտ է ֆռեզումը նախատեսել նիվելիրացման ցցերի և պատճենող ճոպանի միջոցով։ Ցցերի միջև հեռավորությունը ընդունել ոչ ավելի 10մ, կորերի տեղամասերում՝ 5մ։ Ֆռեզած ասֆալտբետոնե անհրաժեշտ է տեղափոխել օդանավակայանի կողմից նախատեսված վայր:

- ասֆալտբետոնե ծածկութով պատվածքի քանդումը պետք է իրականացվի, առանց վնասելու կից շահագործվող հատվածները։

- քանդման աշխատանքները իրականացնել, առանց վնասելու օդանավակայանի գործող կոմունիկացիաները;

- գրունտի քանդումը իրականացնել՝ խուսափելով փլուզումներից և պահապանելով խրամուղիների ու փոսորակների համար նախատեսված կտրվածքները;

- ավազային և բետոնե նախապատրաստական շերտերը տեղադրել՝ պահպանելով պահանջվող թեքություններն ու հաստությունները;

- խողովակները անհրաժեշտ է տեղադրել, ֆիքսելով դրանք, բետոնացման աշխատանքների ժամանակ դրանց տեղաշարժումից խուսափելու համար;

- խողովակների մեջ անհրաժեշտ է անցկացնել մետաղական լարեր, ապահովելով խողովակների անցանելիությունը և տեղադրել համապատասխան կափարիչներլ

- խրամուղիների բետոնացման աշխատանքները կատարել՝ պահպանելով նմանատիպ աշխատանքների նկատմամաբ պահանջները, օգտագործելով թրթռացման սարքեր և ապահովելով բետոնի անհրաժեշտ խնամքը;

- խողովակների բետոնացումից հետո, չպետք է խախտված լինի խողովակների անցանելիությունը;

- խողովակների տեղադրման, բետոնացման և ետիցքի աշխատանքների ընթացքում ԱՄՕ Տեխնիկական սպասարկման համապատասխան ներկայացուցիների հետ անհրաժեշտ է ստուգել խողովակների անցանելիությունը;

- աշխատանքների իրականացման ընթացքում ապահովել մալուխների անցկացման աշխատանքների զուգակցումը։

- դիտահորերը և դրանց երկաթբետոնե սալերը անհրաժեշտ է պատրաստել գործարանային պայմաններում, ապահովելով անհրաժեշտ ամրանավորումը, բետոնի պահանջվող դասը, թրթռացումն ու խնամքը։ Դիտահորերը իրականացնել բետոն B25, П-3, F200, ГОСТ 7473-94: Բետոնը անհարժեշտ է խնամել 7օրյա ժամկետում՝ ապահովելով բարենպաստ ամրացման պայմաններ: Ամրանավորումը իրականացնել համաձայն գործող նորմերի և կանոնների: Ամրան AIII դասի, ГОСТ 5781-82։ Բետոնի 28-օրյա ամրություն ձեռք բերելուց հետո, անհրաժեշտ է իրականացնել դիտահորի պատերի և սալի ջրամեկուսացում ТЕХНОНИКОЛЬ №24 կամ նմանատիպ բիտումոպոլիմերային մաստիկայով: Բետոնի ամրության ձեռք բերման արագացման և սառնակայունության ապահովման համար անհրաժեշտ է կիրառել համապատասխան հավելանյութեր՝ ԱՄՕ-ի հետ համաձայնեցնելով;

- Երկաթբետոնե դիտահորերի (բետոն B25) մետաղական կափարիչները պետք է համապատասխանեն EN124 F900 ստանդարտին։

- գրունտի վերջնահարթեցումը պետք է իրականացվի ավտոգրեյդերով՝ ապահովելով տեղանքի թեքությունները։ րունտային տարրերի թեքությունները և հարթությունը պետք է համապատախանեն ԻԿԱՕ 14 հավելվածի կետ 3․11․-ի պահանջներին։

- Ցեմենտով ամրացված խճավազային խառնուրդը նախատեսել C5 խառնուրդ ԳՈՍՏ 25607-2009, ցեմենտի ծախսը՝ 80կգ/մ3։

- Ասֆալտբետոնե խառնուրդն անհրաժեշտ է տեղադրել չոր, մաքուր մակերևույթի վրա։ Ասֆալտբետոնե ծածկույթը նախատեսված է իրականցնել տաք ասֆալտբետոնե խառնուրդից, Ա տիպի, l մակնիշի, համաձայն ԳՈՍՏ 9128 – 2013։ Փռված ասֆալտբետոնե խառնուրդը պետք է լինի հարթ, համասեռ, առանց ճաքերի, նստվածքների և այլ թերությունների, որոնք կարող են ազդել ասֆալտբետոնե խառնուրդի տեղադրման աշխատանքների որակի վրա։  Խառնուրդի ջերմաստիճանը փռելու ժամանակ պետք է լինի 140oC-160oC: Փռված ասֆալտբետոնե շերտի խտացումը պետք է իրականացվի ոչ պակաս 120oC ջերմաստիճանում: Ավելի ցածր ջերմաստիճաններում ասֆալտբետոնե շերտի իրակականացումը չի թույլատրվում, ասֆալտբետոնե ենթակա է հեռացման: Յուրաքանչյուր հերթափոխում բերված ասֆալտբետոնե խառնուրդի համար անհրաժեշտ է ներկայացնել լաբորատոր փորձարկման փաստաթուղթ, որը կհավաստիացնի դրա համապատասխանելիությունը ներկայացված պահանջներին:

- Ասֆալտբետոնե շերտերի տեղադրման առավելագույն որակ ստանալու նպատակով աշխատանքները պետք է կատարվեն 3-6մ լայնությամբ ասֆալտտեղադրիչով, որը հագեցված լինի լուսավորությամբ, թեքությունների և մակարդակի ստացման համակարգով,  2D նիվելիրացման համակարգով: : Թեքությունների ապահովման համար անհրաժեշտ է ֆռեզումը նախատեսել նիվելիրացման ցցերի և պատճենող ճոպանի միջոցով։ Ցցերի միջև հեռավորությունը ընդունել ոչ ավելի 5մ։

- Ասֆալտբետոնե շերտի խտացման համար պետք է օգտագործվեն գլանային գլդոններ օսցիլացիոն մեխանիզմով (ապակենտրոն թրթռացում) 7-10տ և 11-18տ քաշով, պնևմոգլդոններ 18-25տ քաշով:

Ծածկույթի հարթությունը բավարարի ԻԿԱՕ հավելված 14, հավելում Ա, կետ 5. պահանջներին:

- Ասֆալտբետոնե խառնուրդը պետք է լինի մոդիֆիկացված՝ օգտագործելով պոլիմերային հավելանյութեր, առնվազն երկու տեսակի․ մեկը մոդիֆիկացնում է բիտումը, բարձրացնելով դրա ադգեզիոն հատկությունները, և ավելացնում հնեցման նկատմամբ ունակությունները, երկրորդը՝ մոդիֆիակցնում է ասֆալտբետոնե խառնուրդը՝ բարձրացնելով ճաքակայանության, առաձգականության հատկությունները։ Ասֆալտբետոնե խառնուրդին տրվելու են հակասահքային նյութով (ITERLENE կամ նմանատիպ) և պոլիմեռային միացություն չոր մոդիֆիկացման համար (SUPERPLAST կամ նմանատիպ), կախված եղանակային պայմաններից կարող է կիրառվել նաև ասֆալտբետոնե խառնուրդի սառնակայունությունը ավելացնող պոլիմեր (ITERLOW T կամ նմանատիպ), ասֆալտբետոնե խառնուրդի տեղադրման հարմարավետության բարձրացման և մեծ հեռավորությունների վրա խառնուրդի տեղափոխման համար։

- Մոդիֆիկացման համար նախատեսել ասֆալտբետոնե գործարանի համապատասխան սարքավորումներով հագեցում։

- Կապալառուն պարտադիր պետք է ներկայացնի ասֆալտբետոնե կազմի բաղադրության ընտրության փաստաթուղթ և համաձայնեցնի օդանավակայանի Տեխնիկական սպասարկման հետ։

- Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կարերը լծորդման տեղամասերում անհրաժեշտ է կտրել նախորդ օրվա իրականացված ծածկույթի պարագծով և մշակել բիտումով` ասֆալտբետոնե ծածկույթների որակյալ լծորդում ապահովելու նպատակով: Նախագծային նիշերը կտրման տեղամասում չպետք է խախտված լինեն:

- Բիտումային էմուլսիայի լցանումից առաջ իրականացնել մակերևույթի մաքրում հին հերմետիկի մնացորդներից, քարերից և փոշուց՝ Bobcat ունիվերսալ մեխանիզմով ավլելով և սեղմված օդով: Մաքրման աշխատանքների համար կարող են օգտագործվել նաև փոշեկուլ-մեքենաներ, հագեցված խոզանակներով և վակումային օդաքարշ համակարգով;

- Բիտումային էմուլսիայի լցանումից առաջ ասֆալտբետոնե ծածկույթի մակերևույթ պետք է լինեն չոր և մաքուր: Բիտումային էմուլսիան պետք է լինի տաքացված։ Բիտումային էմուլսիայի լցանումը իրականացնել համակարգչային կառավարմամբ բիտումաբաշխիչ մեքենայով;

- Մակնիշավորման աշխատանքները պետք է իրականացնել աերոդրոմների համար նախատեսված ջրային հիմքով ներկերով (կապալառուն պետք է ներկայացնի ծագման և որակի վկայագրեր)։

- ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԳՈՍՏԵՐ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐ

- ICAO հավելված 14, մաս 1, “Аэродромы”

- ICAO doc 9157 AN/901., “Руководство по проектировахию аэродромоб”

- СНИП 2.05.08-85, “Аэродромы”

- СНИП 3.06.06-88, “Аэродромы”

- СНиП III-4-80* Техника Безопасности В Строительстве

- ГОСТ 7473-94,”Смеси Бетонные Технические Условия”

- ГОСТ 5781-82, “Сталь Горячекатаная Для Армирования Железобетонных Конструкций”

- ГОСТ 8736-93, “Песок Для Строительных Работ”

- ГОСТ 8267-93 Щебень И Гравий Из Плотных Горных Пород Для Строительных Работ

- ГОСТ 9128-2003, “Смеси Асфальтобетонные, Полимерасфальтобетонные, Асфальтобетон, Полимерасфальтобетон Для Автомобильных Дорог И Аэродромов”

- ГОСТ 22245 – 90, “Битумы Нефтяные Дорожные Вязкие”

- ГОСТ 17.4.3.04-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения

- ՆՅՈՒԹԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

1. Բետոն՝ B25, П-3, F200, ԳՈՍՏ 7473-94 (ГОСТ 7473-94);

2. Ամրան AIII դասի, ԳՈՍՏ 5781-82 (ГОСТ 5781-82);

3. Ասֆալտբետոնե խառնուրդ՝ Ա տիպի, I մակնիշ, ԳՈՍՏ 9128-2013;

4. Խիճ բազալտե՝ ջարդելիության մակնիշը 1200, մաշելիության մակնիշը И1, սառնակայունությունը F50

5. Ավազ լվացած, կվարցային կամ ջարդված` միջին չափի;

6. Բիտում՝ ԲՆՃ 60/90 (БНД 60/90) մակնիշին համապատասխանող:

7. Հանքային փոշի՝ կարբոնատային;

10. Ներկեր՝ ջրային հիմքով աերոդրոմների մակնիշավորման համար սերտիֆիկացված:

* Աշխատանքների իրականացման և նյութերի որակի պահանջներին լիարժեք ծանոթանալու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել աշխատանքների իրականացման նկարագիրը: